Контрольно-измерительные материалы по курсу 
«Робототехника для кадетских классов»

11 класс. 1 полугодие

Демонстрационный вариант

- В какие порты платы Arduino UNO необходимо подключить три провода от Сервопривода? (Например: Ground – AREF)

Ground -

Power   -

Siganl    -

- Вставьте пропущенные элементы кода для управления сервоприводом:

// Подключаем библиотеку Servo
#include <     .h> 												(1)

// Пин для сервопривода
int servoPin = 3;
// Создаем объект
Servo Servo1;

void setup() {
  // Нам нужно подключить сервопривод к используемому номеру пина
  Servo1.      (servoPin); 										(2)
}

void loop(){
  // 0 градусов
  Servo1.     (0); 												(3)
  delay(1000);
  // 90 градусов
  Servo1.     (90); 											(4)
  delay(1000);
  // 180 градусов
  Servo1.     (180); 											(5)
  delay(1000);
}

- Соедините провода с портами платы Arduino UNO, для управления мотором:

Порт 1 -

Порт 2 -

Порт 2 -

- Вставьте пропущенные элементы кода для управления мотором:

void setup() {
          (13, OUTPUT); // объявляем пин 13 как выход						(1)
}

void loop() {
   digitalWrite(13,     ); // включаем мотор								(2)

   delay(1000); // ждем 1 секунду

               (13, LOW); // выключаем мотор 								(3)

   delay(1000); // ждем 1 секунду
}

- На чём основан принцип работы датчика цвета?

Ответ:

- Распишите для чего нужен каждый порт подключения в датчике цвета:

S0 –

S1 –

OE –

GND –

VCC –

OUT –

S2 –

S3 –

- Что такое инфракрасный датчик и для чего он ужен?

Ответ:

- К каким портам платы Arduino UNO необходимо подключить порты ИК датчика для управления им?

Ground:

Power:

OUT:

- Какие контакты имеет Bluetooth модуль HC06?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений Bluetooth модуль:

Ответ:

- Что такое Wi-Fi модуль?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений Wi-fi модуль:

Ответ:

- Что такое терморезистор?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений терморезистор:

Ответ:

- Перечислите несколько типов датчиков освещенности, которые могут быть использованы с Arduino.

Ответ:

- Выберите из представленных изображений датчик освещенности:

Ответ:

- Что такое датчик Холла?

Ответ:

- Подключите порты датчика Холла к портам Arduino UNO

Порт 1:

Порт 2:

Порт 3:

Порт 4:

- Назовите элементы, которые изображены на рисунках:

Рисунок 1:

Рисунок 2:

Рисунок 3:

Рисунок 4:

- Напишите код для управления сервоприводом и проверьте его на практике.

Вариант 2

- На сколько градусов может повернуться сервопривод SG-90 из одного крайнего положения в другое?

Ответ: на           градусов

- Вставьте пропущенные элементы кода для управления сервоприводом:

#        <Servo.h> // подключаем библиотеку для работы с сервоприводом				(1)

Servo servo1; // объявляем переменную servo типа "servo1"

setup() {												(2)

servo1.attach(11); // привязываем сервопривод к аналоговому выходу 11

}

void loop() {

servo1.write(0); // ставим угол поворота под 0

delay(    ); // ждем 2 секунды									(3)

servo1.write(90); // ставим угол поворота под 90

delay(    ); // ждем 2 секунды									(4)

servo1.write(180); // ставим угол поворота под 180

delay(    ); // ждем 2 секунды									(5)

}

- Для чего используется реле при работе с мотором?

Ответ:

- Заполните таблицу истинности для управления мотором

Вставьте “0” или “1” для задания режима работы мотора

| Режим | Пин 1 | Пин 2 |
| --- | --- | --- |
| Вперёд |  |  |
| Назад |  |  |
| Тормоз |  |  |
| Холостой |  |  |

- Опишите принцип работы датчика цвета:

- Подсоедините порты датчика цвета к портам платы Arduino UNO:

S0:

S1:

OE:

GND:

VCC:

OUT:

S2:

S3:

- Вставьте пропущенные элементы кода для управления сервоприводом:

#              <IRremote.h> // Подключение библиотеки для работы с инфракрасным датчиком			(1)

const int IR_PIN = 2; // Определение пинов для подключения датчика

IRrecv irrecv(IR_PIN); // Инициализация объекта для работы с инфракрасным датчиком

decode_results results; // Создание объекта для хранения принятых сигналов

setup()													(2)

{

Serial.           (9600);   // Инициализация сериального порта							(3)

irrecv.enableIRIn(); // Включение датчика

}

void loop()

{

if (irrecv.decode(&results))  // Проверка наличия принятого сигнала

{

Serial.            (results.value, HEX);  // Вывод кода принятого сигнала в сериальный порт			(4)

irrecv.resume();  // Сброс буфера датчика

}

}

- Из каких основных частей состоит ИК датчик?

Ответ:

- За что отвечает каждый контакт для подключения на плате Bluetooth модуля HC-06?

Clear –

VCC –

GND –

UART-TX –

UART-RX –

MCU-INT –

- Какая основная задача Bluetooth модуля?

Ответ:

- В чем заключается особенность программирования Wi-Fi модуля?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений Wi-fi модуль:

Ответ:

- Какие существуют виды терморезисторов?

Ответ:

- Вставьте пропущенные элементы кода для измерения и обработки сигнала с терморезистора:

#define B 3950 // B-коэффициент

#define SERIAL_R 102000 // сопротивление последовательного резистора, 102 кОм

#define THERMISTOR_R 100000 // номинальное сопротивления термистора, 100 кОм

#define NOMINAL_T 25 // номинальная температура (при которой TR = 100 кОм)

const byte tempPin = A0;

void            () {													(1)

.begin( 9600 );												(2)

( tempPin, INPUT );											(3)

}

void loop() {

int t = analogRead( tempPin );

float tr = 1023.0 / t - 1;

tr = SERIAL_R / tr;

Serial.print("R=");

Serial.print(tr);

Serial.print(", t=");

float steinhart;

steinhart = tr / THERMISTOR_R; // (R/Ro)

steinhart = log(steinhart); // ln(R/Ro)

steinhart /= B; // 1/B * ln(R/Ro)

steinhart += 1.0 / (NOMINAL_T + 273.15); // + (1/To)

steinhart = 1.0 / steinhart; // Invert

steinhart -= 273.15;

Serial.println(steinhart);

delay(100);

}

- Перечислите несколько примеров проектов, которые могут использовать датчик освещенности на базе Arduino.

Ответ:

- Подсоедините провода к портам платы Arduino UNO для подключения фоторезистора:

Провод 1:

Провод 2:

Провод 3:

- Для чего может быть использован датчик Холла?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений датчик Холла:

Ответ:

- Назовите элементы, которые изображены на рисунках:

Рисунок 1:

Рисунок 2:

Рисунок 3:

Рисунок 4:

- Напишите код для управления терморезистором и проверьте его на практике.

Вариант 3

- Каким сигналом управляется сервопривод?

Ответ: сервопривод управляется                            сигналом

- Соотнесите длительность импульса с углом, на который повернётся сервопривод при подаче этого импульса:

Пример ответа: 29 градусов – 500 микросекунд

Ответ:

- Зачем используют два реле для управления одним мотором?

Ответ:

- Обязательно ли использовать библиотеку для управления мотором?

Ответ:

- Для чего используется датчик цвета?

Ответ:

- В каких режимах может работать датчик цвета?

- Цвет

- Яркость отраженного света

- Яркость внешнего освещения

- Все варианты верны

- Для чего используются ИК датчики?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений ИК датчик:

Ответ:

- Какие контакты имеет Bluetooth модуль HC06?

Ответ:

- За что отвечает каждый контакт подключения Bluetooth модуль HC 06?

Clear –

VCC –

GND –

UART-TX –

UART-RX –

MCU-INT –

- Какая основная задача Wi-fi модуля?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений Wi-fi модуль:

Ответ:

- Вставьте пропущенные элементы кода для измерения и обработки сигнала с терморезистора:

#define SERIAL_R 102000 // сопротивление последовательного резистора, 102 кОм

const byte tempPin = A0;

void setup() {

Serial.begin( 9600 );

( tempPin, INPUT );											(1)

}

void            () {													(2)

int t = analogRead( tempPin );

float tr = 1023.0 / t - 1;

tr = SERIAL_R / tr;

Serial.println(tr);

delay(100);

}

- Нужно ли к терморезистору подключать обычный резистор?

- Да

- Нет

- Для чего используется датчик освещенности?

Ответ:

- Вставьте пропущенные элементы кода для управления датчиком освещенности:

int ledPin = 13; // используем встроенный светодиод на выводе 13

void setup() {

(ledPin, OUTPUT);								(1)

}

void     () {										(2)

// считываем показания с аналогового вывода A0

int sensorValue = analogRead(A0);

if(sensorValue < 50){

// Если потемнело, то включаем светодиод

Digital     (ledPin, HIGH);								(3)

}

else {

// Если светло, то выключаем светодиод

Digital     (ledPin, LOW);								(4)

}

}

- К каким портам подключается датчик Холла?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений датчик Холла:

Ответ:

- Назовите элементы, которые изображены на рисунках:

Рисунок 1:

Рисунок 2:

Рисунок 3:

Рисунок 4:

- Напишите код для управления датчиком Холла и проверьте его на практике.

Вариант 4

- Многие сервоприводы могут быть подключены к Arduino непосредственно. Для этого от них идёт шлейф из трёх проводов. Какой провод для чего предназначен?

Красный –

Коричневый или чёрный –

Жёлтый или белый –

- Вставьте пропущенные элементы кода для управления сервоприводом:

#include <Servo.h>

Servo myservo;  // создадим объект сервопривода

int pos = 0;    // начальная позиция

void setup() {

myservo.attach(9);  // сервопривод на выводе 9

}

void loop() {

for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // от 0 до 180 градусов

// шаг в один градус

myservo.write(pos);              // просим повернуться на позицию значения переменной 'pos'

delay(15);                       // ждём 15ms для достижения позиции

}

for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // от 180 до 0 градусов

myservo.write(pos);              // просим повернуться на позицию значения переменной 'pos'

delay(15);                       // ждём 15ms для достижения позиции

}

}

- В чём основное отличие шагового двигателя от мотора постоянного тока?

Ответ:

- Вставьте пропущенные элементы кода для управления мотором:

int Speed = 0;

const int IA1 = 5;  // Управляющий вывод 1

const int IA2 = 6;  // Управляющий вывод 2

void setup() {

(IA1, OUTPUT);										(1)

(IA2, OUTPUT);										(2)

Serial.begin(9600);

}

void        () {												(3)

if (Serial.available() > 0) {

String s = Serial.readString();

Speed = s.toInt(); // преобразуем считанную строку в число

}

if (Speed > 0) { // если число положительное, вращаем в одну сторону

(IA1, Speed);								(4)

(IA2, LOW);      								(5)

}

else { // иначе вращаем ротор в другую сторону

(IA1, LOW);								(6)

(IA2, -Speed);      							(7)

}

}

- Работает ли датчик цвета в темноте?

Ответ:

- Распишите для чего нужен каждый порт подключения в датчике цвета:

S0 –

S1 –

OE –

GND –

VCC –

OUT –

S2 –

S3 –

- Сколько ножек обычно имеет ИК датчик?

Ответ:

- К каким портам платы Arduino UNO необходимо подключить выводы ИК-датчика?

Ground:

Power:

OUT:

- Какая основная задача Bluetooth модуля?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений Bluetooth модуль:

Ответ:

- В чем заключается особенность Wi-fi модуля?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений Wi-fi модуль:

Ответ:

- К каким портам подключается терморезистор?

- Цифровым

- Аналоговым

- ШИМ

- Выберите из представленных изображений терморезистор:

Ответ:

- Что такое датчик освещенности?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений датчик освещенности:

Ответ:

- Какие преимущества имеет датчик Холла перед датчиками сопротивления, емкости и индуктивности?

Ответ:

- Выберите из представленных изображений датчик Холла:

Ответ:

- Назовите элементы, которые изображены на рисунках:

Рисунок 1:

Рисунок 2:

Рисунок 3:

Рисунок 4:

- Напишите код для управления ИК датчиком и проверьте его на практике.